
инструкция по обслуживанию

парогенЕратора – СЕРИЯ igos

оглавление

Общие предупреждения по средствам безопасности
 2.

Правильное и неправильное использование оборудования
 4.

Описание оборудования 
 5.

Транспортировка и перемещение
5.

Установка 
 6.

Запуск 
 7.

Обслуживание и демонтаж
9.

Проблемы – причины – способы устранения
10.

Тестирование на шум
12.

Легенда электрической схемы
12.

Запчасти
13.

Общие предупреждения 

по средствам безопасности

Перед тем как начинать работу с парогенератором внимательно прочитайте эту инструкцию. Из нее вы получите всю необходимую информацию по средствам безопасности, установке, использованию и обслуживанию машины.

· Несоблюдение какого-либо из указаний по безопасности может привести к серьезному травмированию оператора или окончательной порче оборудования.

· Инструкция по эксплуатации и обслуживанию входит в комплект оборудования.

· Храните инструкцию в надежном месте до тех пор пока вы используете это оборудование.

В том случае если инструкции по эксплуатации и обслуживанию оборудования не выполняются скрупулёзно, фирма не несет ответственности за ущерб нанесенный физическим лицам или оборудованию.

· Когда вы извлекли машину из коробки, проверьте, нет ли каких-либо повреждений на оборудовании или на его компонентах. Если у вас по этому поводу возникли сомнения, обратитесь к вашему дилеру.

· Машина должна собираться и устанавливаться согласно инструкциям производителя опытным и квалифицированным специалистом. Перед тем как подключать парогенератор к общей сети и к водопроводу проверьте, соответствуют ли напряжение в вашей сети необходимому для работы оборудования (указано в документах или на упаковке). Оборудование безопасно с электрической точки зрения только в том случае если оно заземлено. Если у вас есть какие-либо сомнения по этому поводу пожалуйста свяжитесь со специалистами для проведения тщательной проверки.

· Перед тем как проводить чистку или какие-либо профилактические работы, отсоедините парогенератор от электросети и системы подачи пара, воды и сжатого воздуха.

· Не оставляйте машину под напряжением если она какое-то время не будет использоваться. Выключайте ее главным выключателем. 

· Если парогенератор поломался или/и работает неправильно, отсоедините его от подачи воды, пара, сжатого воздуха и электросети, не вмешивайтесь в систему. Для ремонта оборудования всегда вызывайте специалиста из центра технического обслуживания, работающего по контракту с фирмой-производителем, и потребуйте только оригинальные запчасти.

· Впускные и выпускные трубы, защитные оболочки, электроклапаны нельзя срезать или повредить. В случае повреждения отключите машину от электросети.

· Любое использование машины не по назначению является неправильной эксплуатацией и не безопасно для оператора и оборудования. 

· Пластинки с инструкциями по безопасности, наклеенные на передней и боковых панелях оборудования, нельзя срывать.

· Эта инструкция общего плана, детали смотрите в приложении для конкретной модели.

Отмечаем что:

при работе с любым оборудованием, которое подключено к электросети должны выполняться некоторые правила.

В особенности:

· Не прикасайтесь к машине и не приводите ее в действие мокрыми руками или босыми ногами.

· Никогда не снимайте защитную панель с корпуса, брезент, покрывающий рабочие поверхности, или панель закрывающую доступ к контактам до того как вы выключите установку и отключите ее от электросети, подачи пара и воды.

· Не выдергивайте шнур электросети из разъема чтобы отключить парогенератор.

Для предотвращения возможного взрыва или пожара:

· Держите легковоспламеняющиеся и взрывоопасные вещества подальше от установки.

· Внимательно прочитайте инструкцию на этикетках одежды.

Это инструкция общего плана и ее выполнение не может предотвратить все возможные проблемы. Оператор обязан использовать оборудование правильно и с надлежащей аккуратностью. 

Категорически запрещено вносить какие-либо изменения в конструкцию без письменного разрешения фирмы-производителя.

Правильное и неправильное 

использование оборудования

Компания не будет нести ответственность за ущерб, нанесенный машиной в том случае если:

· Машина использовалась не по назначению.

· На ней работал неквалифицированный и необученный персонал. 

· С машиной обращались не так, как описано в инструкции.

· Машина использовалась не в соответствии с действующими нормами и законами

· Машина использовалась с неподходящим электропитанием.

· Наблюдались серьезные недочеты в ее обслуживании.

· Были внесены какие-либо изменения в конструкцию без письменного разрешения фирмы-производителя.

· Использовались не оригинальные запчасти или запчасти, не приспособленные к данной модели.

· Полностью или частично игнорируются правила, описанные в инструкциях.

Общая гарантия

Гарантия не покрывает следующие случаи.

· Неправильное хранение.

· Сбои как результат неправильного использования.

· Использование неквалифицированным персоналом.

· Нарушение ограничений, описанных в инструкции.

· Чрезмерное нагружение механических, электрических и пневматических частей аппарата.

Дополнительная информация

· Эта инструкция описывает текущее состояние модели. Возможно вы получите более усовершенствованную модель.

· Предприятие оставляет за собой право модифицировать модель и инструкцию не совершенствуя уже произведенный продукт и инструкцию к нему.

· В связи с усовершенствованием техники материалы из которых изготовляются машины могут так же модифицироваться без предварительного предупреждения.

Описание оборудования

Парогенератор предназначен для отпаривания изделия, что бы придать ему форму и товарный вид.

Этот парогенератор включает в себя бойлер в котором нагревается вода для образования пара для гладильного стола.

Этот парогенератор маленьких габаритов и оснащен маленькими колесиками поэтому его очень легко транспортировать.

Он легко подключается к гладильным столам разного типа.

	1
	Активируется
	Электрически

	2
	Мощность
	IGOS 1 2,750 кВт    

IGOS 2

4 кВт
	IGOS 3    

4 кВт 

IGOS 4

5 кВт

	3
	Напряжение
	400 В/ 3х-фазное/ 50 Гц

	4
	Напряжение на системе управления
	230 В/ 1-фазное/ 50 Гц

	5
	Уровень шума
	72 дБ

	6
	Кол.-во подсоединяемых утюгов
	1 – 2 

	7
	Давление пара
	От 3 и до 4,5 БАР

	8
	Вес брутто
	53 кг

	9
	Вес нетто
	47кг

	10
	Габариты машины 
	ш 36 / г 40 / в 90 см

	11
	Габариты упаковки (с питающим баком)
	ш 46 / г 41/ в 110 см


Транспортировка И ПЕРЕМЕЩЕНИЕ

Обычно парогенератор IGOS поставляется в картонной коробке.

Когда вы снимите упаковку пожалуйста проверьте цело ли оборудование, полностью ли оно укомплектовано и соответствует ли модель той, что вы заказывали.

Проверьте чтобы в коробке не осталось никаких деталей машины и чтобы в упаковке лежала инструкция к оборудованию, проверьте так же не получила ли машина дефектов при транспортировке.

Если вы обнаружили какое-либо повреждение немедленно сообщите о них нашему предприятию и компании, занимавшейся перевозкой оборудования.

Все упаковочные материалы (картон, скобы, пластмассовые пакеты, полиэтиленовые листы и т.д.) должны выбрасываться в соответствии с нормами о защите окружающей среды. 

внимание:

Все операции по разгрузке и перемещению оборудования должны проводиться только квалифицированными специалистами.

Когда вы перевозите оборудование электрокаром или подъемником следите за тем, чтоб оно находилось в устойчивом положении, чтоб не повредить его.

Установка

Установка

Парогенератор поступает к вам полностью готовым к эксплуатации, необходимо только завинтить 4 колесика (изд. № 29)*.

*см. раздел «Запасные части»

подключение к электросети

Машина должна быть подключена к электросети, оснащенной магнитотермическим выключателем с дифференциалом.

Выключатель должен отвечать следующим требованиям:

для модели IGOS 1 – IGOS 2:  напряжение 400 В / 3х-фазное, 16 A
для модели IGOS 3 – IGOS 4:  напряжение 400 В / 3х-фазное, 16 A
(1 SG Main switch – 1 SG главный включатель).

(Disconnect power before opening machine – отсоедините машину от электросети 

перед тем как открыть ее).

[image: image30.emf]                                       

[image: image31.emf]              панель управления

             главный выключатель

Фотография «А»

подключение К ВОДОПРОВОДУ

Подключите патрубок для подвода воды  к водопроводу шлангом с тканевым покрытием, устойчивым к давлению (внутренний диаметр 12 мм). 

Зафиксируйте шланг специальным зажимом.

Перед тем как подключать воду прочистите все пути ее подачи, чтобы грязь не попала внутрь бойлера. 

На случай если на парогенератор не подается вода из водопровода, подключите генератор к 20и- литровому баку  смонтированному на задней панели машины. 

характеристики воды

рH: 
7-8

Твердость : 
до 6o dH
Запуск машины

ВКЛЮЧЕНИЕ МАШИНЫ

Включите главный выключатель 1 (см. фотографию А).

Включите бойлер выключателем 4  и генератор начнет свою работу.

Во время подачи воды загорается лампочка (3), через несколько секунд загорается лампочка (5) (резистор бойлера).

Еще несколько секунд и выключается лампочка (3), что означает о достаточном уровне воды в бойлере.

Парогенератор готов к работе когда манометр (1) показывает давление 3 или 4,5 БАР. Обычно это происходит через 15 – 20 мин.

Для подключения утюга/утюгов нажмите кнопки (2) или (6).

Загорится зеленая лампочка на кнопке указывающая на то, что утюг/утюги подключены.

Установите необходимое количество пара регулятором (7) на электроклапане подачи пара.

[image: image1.emf]



                    

отключение машины

Нажмите кнопки выключателя утюгов (2) или (6).

Выключатся зеленые лампочки.

Нажмите кнопку выключателя бойлера (4), выключится зеленая лампочка (5).

Затем нажмите главный выключатель.

Слейте воду из бойлера в канистру, поставляемую в комплекте с оборудованием. Наполните половину канистры холодной водой, затем полностью погрузите в нее шланг.

При спускании горячей воды будьте осторожны, не обожгитесь кипятком.

спуск воды из бойлера

А) За несколько минут до конца рабочего дня выключите бойлер кнопка (4) и продолжайте пользоваться утюгом, пока манометр (1) не покажет давление в бойлере в промежутке между 0 и 1 БАР.

В) После того как вы повернете главный выключатель, откройте медленно кран находящийся позади в нижней части бойлера и спустите всю горячую воду из бойлера в канистру.

С) Когда бойлер опустеет закройте кран и поверните главный выключатель.

D) Нажмите кнопку включения бойлера (4) и дождитесь пока не погаснет лампочка (3).

Е) Когда лампочка погасла, это означает, что помпа набрала нужное количество воды и парогенератор готов к работе, а значит можно его отключать, нажав кнопку (4) и повернув главный выключатель. 

F) Воду, слитую из бойлера, нельзя использоваться вторично

Обслуживание и демонтаж

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Все операции по обслуживанию оборудования должны проводиться только персоналом, получившим обучение квалифицированными специалистами.

1. спуск воды из бойлера       
каждый день

2. ЧИСТКА фильтра           
раз в месяц 

3. внутренняя чистка 
раз в ГОД

4. проверКА НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ

ТРУБ ПОДАЧИ ПАРА И ВОДЫ      
раз в месяц

5. чистка бойлера (очистка         
раз в год 

     резисторов от накипи) 

демонтаж

Когда бы и с какой целью не проводился бы демонтаж машины, существуют правила, которые всегда надо соблюдать, чтобы не причинить вреда рабочему персоналу и окружающей среде.

· Все оболочки, шланги и пластмассовые (или в любом случае не металлические) детали следует сдать на уничтожение отдельно.

· Все пневматические и электрические элементы (такие как клапаны, электроклапаны, регуляторы давления, выключатели, трансформаторы и т.д.), можно снять и использовать как запчасти к другим машинам, если еще находятся в хорошем состоянии, или починить с такой же целью.

· Каркас и все металлические части необходимо разобрать и сгруппировать по металлам, чтобы их можно было отправить на переработку.

Проблемы:  причины, СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ

	
	Проблемы
	Возможные причины
	Способы устранения

	 1
	Давление в генераторе не повышается
	Контакт резистора (11)

Реле давления (12/14)

Резистор (13)
	Проверьте контакт 

Проверьте реле давления

Проверьте резистор

	2
	Не работает помпа

2.1 Насос не подает 

воду

2.2 Зеленая лампочка все время зажжена.

2.3 Не работает насос

2.4 Подача воды не прекращается 
	Забит фильтр (15)

Колесо (17) насоса изношенное

Электроклапан подачи воды (20)

Насос (18)

Датчик контроля уровня (21)

Датчик контроля уровня (21)

Проткнут поплавок уровня воды (24)

Электрокдапан подачи воды (20) (только в том случае, если отсутствует питающий бак)
	Прочистите фильтр

Заменить колесо 

Настроить или заменить электроклапан

Проверьте насос 

Проверьте датчик контроля уровня 

Разберите датчик и удалите накипь 

Замените поплавок

Почистите электроклапан, замените его если уже не герметичен 

	3
	Постоянно открывается предохранительный клапан 
	Реле давления (12/14) 

Контактор резистора (11)

Поломан предохранительный клапан (26)
	Замените реле давления и проверьте, не засорилась ли медная труба соединения.

Замените контактор

Замените клапан 

	4
	Утюг не подает пар
	Дефект в соединении

Микровыключатель утюга

Электроклапан подачи пара (27)
	Проверьте:

· соединение между разъемом и вилкой утюга

· соединение между контактором и электроклапан

Замените микровыключатель

Замените электроклапан

	5
	Утюг протекает 

5.1 Утюг нагревается 

5.2 Утюг не нагревается
	См. пункт 2.3

Дефект в соединении

Термостат 

Резистор 
	Проверьте:

· Подсоединение между разъемом и вилкой утюга

· Питающий кабель утюга

Замените термостат

Проверьте контакторы или замените резистор


Тестирование на шум

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ ШУМА В дБ (А)

Парогенераторы мод. IGOS 1, IGOS 2, IGOS 3, IGOS 4.

Рабочий цикл     
Постоянная времени     
Уровень шума 

Насос          
медленное 
72

Эти машины не представляют никакой опасности, они соответствуют Постановлению Правительства №277 от 15/08/91 и их можно использовать в течении всего рабочего дня.

Легенда электрической схемы

	Символ
	Описание
	Код

	SG
	Главный выключатель 
	3009041

	S1
	Выключатель для утюга № 1
	3009020

	S2
	Выключатель для утюга № 2
	3009020

	S3
	Выключатель бойлера 
	3009020

	CL
	Датчик контроля уровня
	3010002

	P2
	Реле давления
	3011002

3011003

	MP
	Двигатель насоса
	3019082

3019039

	EA
	Электроклапан подачи воды
	3003035

	CR
	Контактор резисторов
	3013035

	RC
	Резисторы бойлера
	3017099

3017069

3017065

3017067

	LR
	Сигнальная лампочка резисторов
	3009056

	LA
	Сигнальная лампочка уровня воды
	3009056

	PF1
	Разъем для утюга №1


	300703

300725

	PF2
	Разъем для утюга №2
	3007003

3007029

	EF1
	Электроклапан для утюга № 1
	3003025

	EF2
	Электроклапан для утюга № 2
	3003025


Запчасти

Компания не будет нести ответственность за ущерб нанесенный машиной в том случае если использовались не оригинальные запчасти или запчасти не приспособленные к данной модели.

Каждой запасной части соответствует код, указанный в легендах электрической и пневматической схем, или в таблицах под рисунками в разделе: Запасные части.

Когда вы заказываете запчасти пожалуйста указывайте:

Номер машины

Код запчасти

Тип машины 

Например: 

Номер машины: 
4513/6/89

Код запчасти:   
3010002

Тип машины:   
IGOS 3

	Позиция
	описание
	код

	13
	Резистор 2750 Вт 

Резистор 4000 Вт

Резистор 5000 Вт

Резистор 6500 Вт
	3017099

3017069

3017065

3017067

	22
	Прокладка резистора 
	1040240

	1
	Главный выключатель
	3009041

	27
	Электроклапан утюга
	3003024

	31
	Соединитель электроклапана
	3007017

	32
	Разъем для подключения утюга 
	3007003

	33
	Кожух разъема для подключения утюга
	3007029

	40
	F-образное соединение диам. ¼ ’’
	3026208

	4
	Манометр 
	3025009

	5
	Включатель утюга 
	3009020

	12
	Реле давления 3 БАР
	3011002

	14
	Реле давления 4.5 БАР
	3011003

	27
	Электроклапан утюгов
	3003025

	28
	L-образное соединение диам. ¼ ’’ шпунт/шпунт
	3026024

	36
	Зеленая лампочка индикатора работы бойлера
	3009038

	37
	Зеленая лампочка индикатора подачи воды
	3009038

	39
	Выключатель для бойлера 
	3026056

	40
	F-образное соединение диам.¼ ’’
	3026208

	43
	Передвижная труба шпунт/паз диам. ½’’
	3026216

	7
	Предохранительная пружина
	1021279

	8
	Кран для спуска воды
	3016008

	9
	Регулятор уровня воды в баке
	3009054

	10
	20 литровый бак
	1023292

	11
	Контакор резистора
	3013035

	26
	Предохранителный клапан 3/8’’
	3018003

	29
	Колесо
	3034001

	30
	Пластмассовая канистра
	3050003

	15
	Водопроводный фильтр 
	3026059

	16
	Патрубок для шланга диам. ¾’’ 
	3026074

	17
	Колесо насоса
	3019043

	18
	Насос PQM 60 3 БАР

Насос PQM 70 4,5 БАР
	3019082

3019039

	19
	Механическое уплотнение насоса
	3019042

	20
	Электроклапан подачи воды
	3003035

	34
	Обратный клапан
	3020008

	13
	Резистор 2750 ВТ 

Резистор 4000 ВТ

Резистор 5000 ВТ

Резистор 6500 ВТ
	3017099

3017069

3017065

3017067

	22
	Прокладка резистора 
	1040240

	21
	Датчик контроля уровня
	3010002

	22
	Прокладка контрольного датчика
	1040240

	23
	Фланец контрольного датчика
	1054740

	24
	Поплавок
	3010005

	25
	Колба с ртутью
	3010008


	Вид запасной части
	Наименование
	Код

	[image: image2.emf]
	Клапан аварийный
	3018002

	[image: image3.emf]
	Термостат безопасности
	3012015

	[image: image4.emf]
	Манометр
	3025010

	[image: image5.emf]
	Датчик давления 4,5 BAR
	3011003

	[image: image6.emf]
	Датчик давления 3 BAR
	3011002

	[image: image7.emf]
	Обратный клапан 1/4"
	3020008

	[image: image8.emf]
	Электроклапан подачи воды
	3003035

	[image: image9.emf]
	Датчик уровня в сборе с микропереключателем
	3010001

	[image: image10.emf]
	Датчик уровня в сборе с ртутной лампой
	3010002

	[image: image11.emf]
	Ртутная лампа
	3010008

	[image: image12.emf]
	Микропереключатель
	3010003

	[image: image13.emf]
	Поплавковая сфера из нержавеющей стали
	3010005

	[image: image14.emf]
	Фланец
	1054740

	[image: image15.emf]
	Прокладка под фланец диаметр 135 мм
	1040240

	[image: image16.emf]
	Бойлер 8 литров
	110200002

	[image: image17.emf]
	Изоляция бойлера
	110200010

	[image: image18.emf]
	Тэн/3000 Вт

Тэн/4000 Вт

Тэн/5000 Вт

Тэн/6500 Вт
	3017099

3017069

3017065

3017067

	[image: image19.emf]
	Прокладка под фланец тэна диаметр 130 мм
	1040240

	[image: image20.emf]
	Колесо
	3034001

	[image: image21.emf]
	Помпа/50-60Гц – 3BAR
Помпа/60Гц – 3BAR
Помпа/81 BS 50-60Гц – 4,5BAR
Помпа/81 BS 60Гц – 4,5BAR
	3019082

3019020

3019001

3019110



	[image: image22.emf][image: image23.emf]
[image: image24.emf]
	Механическое уплотнение насоса PQM 60

Механическое уплотнение насоса PQM 81BS

	3019042

3019003



	[image: image25.emf]
	Крыльчатка помпы PQS 60
	3019043

	[image: image26.emf]
	Крыльчатка помпы PQS 81 BS
	3019002

	[image: image27.emf]
	Электроклапан тюжильной группы
	3003025

	[image: image28.emf] 
	4 контактное прямое гнездо
	3007003/29


[image: image29.emf]
	Обозначение
	Описание
	Код

	8
	Блок предохранителей
	3005062

	9
	Выключатель 25 А
	3009081

	10
	Мини реле 20 А
	13013001

	11
	Направляющий DIN терминал; сечение 2,5 мм
	3005001


  3





  1





  2





  4





  5





  6





  7





  8





  9





  10





  11





  8









